Техническое задание

на ремонт помещений здания администрации Евсинского сельсовета

по адресу: ст. Евсино, ул. Гагарина, 38б

- Замена скрытой электропроводки во всех помещениях с установкой    11 выключателей и  18 розеток скрытой проводки медным проводом  в двойной изоляции сечением: ВВГ 2х1,5 – 203 м, ВВГ 2х2,5 – 75 м.

- Удалить старые обои на площади 321  кв. м, заштукатурить в отдельных местах стены, зашпаклевать, подготовить под наклейку и наклеить обои.

- Удалить набел с потолка на площади 215 кв. м, заштукатурить и зашпаклевать стыки потолочных плит и покрасить водоэмульсионной краской на 2 раза.

- Покрасить масляной краской  13 дверей с двух сторон на два раза, заменить 11 врезных замков.

- В кабинете соцзащиты выполнить ремонт пола: на существующее основание закрепить ДСП, уложить линолеум и закрепить плинтус.

- Весь строительный мусор сложить в мешки, вынести из здания и погрузить  в транспортные средства.